STORA ENSO  (Bezugsjahr 2000)

| Strom | 5,29 GJ / t Papier |
| --- | --- |
| Gas | 0,72 GJ / t Papier |
| Dampf | 1,2 MWh / t Papier |
| Wasser |  |
| CO2-Emission | 1200 kg / t Papier |
| Anmerkungen: - Die Angaben zu Strom, Gas und Dampf beziehen sich auf die Tonne verkauften Papiers. Die CO2-Emission ist dagegen aus Vergleichsgründen auf die Tonne produzierten Papiers bezogen. - Die Angabe zur CO2-Emission ist lt. Elektromark eine qualifizierte Schätzung, da die StoraEnso je nach Preislage mit KWK- bzw Kohlestrom versorgt wird. Bei vollständiger Versorgung mit KWK-Strom und Dampf aus Gas läge die Emission bei 615 kg / t Papier |  |

Crown Van Geldern Papierfabrieken (Bezugsjahr: 1998)

| Strom | 736 kWh / t Papier |
| --- | --- |
| Gas | 491 m3 / t Papier |
| Dampf |  |
| Wasser | 18,4 m3 / t Papier |
| CO2-Emission | 853 kg / t Papier |
| Anmerkungen: - Die Firma produziert Strom und Dampf in Kraft-Wärme-Kopplung auf der Basis von Erdgas. |  |

Dresden Papier (Bezugsjahr 2000)

| Strom | 995 kWh / t Papier |
| --- | --- |
| Gas |  |
| Dampf | 2575 kWh / t Papier |
| Wasser | 15 m3 / t Papier |
| CO2-Emission | 1400 kg / t Papier |
| Anmerkungen: - Der Faktor für die CO2-Emission (auf den Energieeinsatz bezogen) wurde uns von der Firma mitgeteilt. |  |

GMG Spezialpapiere (Bezugsjahr 1998)

| Strom | 400 kWh / t Papier |
| --- | --- |
| Gas | ? |
| Dampf |  |
| Wasser | 50 m3 / t Papier |
| CO2-Emission | 480 kg / t Papier |
| Anmerkungen: - Der CO2-Ausstoß wurde aus dem Stromverbrauch berechnet. Die Firma betreibt ein Gaskraftwerk ohne KWK, den spezifischen Erdgas-Einsatz hat sie uns aber nicht mitgeteilt. Wegen der geringen Papiermasse des Löschblatts haben wir auf eine Nachfrage verzichtet. |  |